Установка доводчика Home

- Выбираем необходимый угол открывания двери и делаем разметку, согласно данным в таблице 1 или 2 (в соответствии с выбранным вариантом монтажа и модецлью доводчика).

- Закрепляем корпус доводчика на полотне/коробке саморезами или винтами (регулировочные винты должны смотреть в сторону петель).

- Разъединяем штангу и рычаг друг от друга. Рычаг устанавливаем перпендикулярно коробке двери, а штангу закрепляем с помощью винта на корпусе доводчика. Далее соединяем их винтом обратно.

- Отверстие под винт на корпусе доводчика закрываем декоративной заглушкой.

На дверное полотно

| Модель доводчика | А |  | В | С | D | Е | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | открытие двери 120е | открытие двери 180° |  |  |  |  |  |  |
| DC-50 | 80 | 60 | 100 | 40 | 30 | 15 | 19 | 132 |
| DC-75 | 105 | 90 | 110 | 40 | 30 | 17 | 19 | 162 |
| DC-100 | 115 | 95 | 155 | 40 | 35 | 19 | 19 | 188 |

Таблица 1

На дверную коробку

| Модель доводчика | A | В | С | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC-50 | 67 | 83 | 40 | 27 | 18 | 19 | 132 |
| DC-75 | 90 | 110 | 40 | 27 | 20 | 19 | 162 |
| DC-100 | 90 | 170 | 40 | 35 | 19 | 19 | 188 |

Таблица 2